9 自由度桌面机器人组装指南

本指南完全对应前文BOM采购清单，适配树莓派4B主控的9自由度桌面机器人（6自由度颈部斯图尔特平台+1自由度机身360°旋转+2自由度天线），全程遵循「先结构后电气、先底层后上层、先静态后通电」的原则，新手可按步骤完成组装与基础调试。

- 组装前准备

- 必备工具清单

| 工具名称 | 用途说明 |
| --- | --- |
| 十字螺丝刀套装（PH00/PH0/PH1） | 适配M2/M3螺丝的拆装 |
| 内六角扳手套装 | 适配铝合金结构件的杯头螺丝 |
| 尖嘴钳+斜口钳 | 剪线、固定线材、处理细小零件 |
| 镊子 | 杜邦线插装、微小零件操作 |
| 热熔胶枪+胶棒 | 线材固定、非承重件粘接、异响消除 |
| 数字万用表 | 通断/电压检测，防短路、防接反的核心工具 |
| 防静电手环/手套 | 保护树莓派、传感器等静电敏感器件 |
| 电脑（Windows/Mac/Ubuntu） | 系统烧录、代码调试、远程控制 |
| 读卡器+TF卡（≥16GB Class10） | 树莓派系统烧录与存储 |
| 舵机测试仪（可选） | 提前校准舵机中位，避免组装后返工 |

- 物料核对（对应BOM清单）

组装前务必按模块清点物料，避免中途缺件返工，同时提前检测核心元件好坏：

- 主控与感知模块：树莓派4B（4GB）、1200万像素广角摄像头、ReSpeaker 4麦阵列、MPU6050 IMU模块

- 运动执行模块：DS3231MG金属舵机×6、DS5160大扭矩舵机×1、SG90微型舵机×2、斯图尔特平台结构件、机身旋转轴承支架、天线支架

- 音频与电源模块：5W全频喇叭+PAM8403功放板、7.4V 2S锂电池组、TP4056 2S充电保护板、5V/3A降压模块

- 结构与辅料：整机外壳、杜邦线、M2/M3螺丝螺母、散热片、扎带、防滑脚垫

关键提示：所有舵机提前单独通电测试，校准至中位后再组装，避免坏件、角度偏差导致返工

- 机械结构组装（无电静态操作，从下到上装配）

- 机身底座与1自由度旋转机构组装

- 底座预处理：将底座底板放平，安装防滑脚垫，预留电池、电源板、主控板的安装位，提前打好过线孔。

- 核心旋转件安装：将DS5160大扭矩舵机垂直固定在底座中心安装位，输出轴朝上；将深沟球轴承嵌套在底座上盖板的中心孔，螺丝锁紧轴承外圈。

- 旋转支架装配：将舵机输出轴与旋转支架通过联轴器固定，旋转支架与轴承内圈紧配，手动测试360°旋转无卡顿、无径向晃动。

- 线材预理：将舵机3Pin线从底座预留过线孔穿入底座内部，预留足够旋转余量，避免旋转时拉扯线材，用扎带临时固定在底座侧壁。

重点提示：此处舵机先不锁死最终螺丝，后续软件调零后再紧固，避免初始角度偏差

- 6自由度斯图尔特平台（颈部核心）组装

本模块为机器人核心运动部件，直接决定运动精度，需严格按步骤操作：

- 舵机中位校准（必做前置步骤）

- 取6个DS3231MG金属舵机，逐个接入舵机测试仪/调试板，通5V电压，全部调整至标准中位（脉宽1500μs，对应角度90°），用笔标记舵盘与舵机壳体的对齐线，避免组装后角度超限。

- 校准完成后，给每个舵机安装配套金属舵盘，螺丝紧固，防止松动。

- 下平台固定：将斯图尔特平台铝合金下平台，通过M3螺丝水平紧固在机身旋转支架顶面，确保下平台中心与机身旋转中心同轴，无偏移。

- 舵机基座安装：将6个校准好的舵机，两两对称固定在下平台的6个预设安装位，舵机输出轴朝向平台外侧，安装面紧贴平台，螺丝均匀锁紧无翘边。

- 连杆与上平台装配：将6根双球头连杆，一端连接舵机舵盘安装孔，另一端连接上平台球头座；调整所有连杆长度完全一致，确保上平台绝对水平，手动轻推无卡顿、无卡死、无单侧受力。

- 线材预理：将6个舵机的信号线，沿下平台过线孔统一梳理，穿入机身底座内部，预留足够运动余量，避免平台运动时拉扯线材，临时束线固定。

严禁强行掰动舵机输出轴，防止损坏内部齿轮；所有球头铰需拧紧锁死，避免运动中脱落

- 2自由度天线机构组装

- 舵机校准：取2个SG90微型舵机，同样校准至中位（90°），安装配套舵盘。

- 基座固定：将天线底座支架，螺丝固定在斯图尔特上平台顶面的预设位置，确保支架垂直无倾斜。

- 双自由度装配：第一个SG90舵机固定在基座上，负责天线左右偏航；第二个SG90舵机固定在第一个舵机的输出支架上，负责天线上下俯仰，形成正交2自由度。

- 测试与理线：手动测试两个自由度全行程无干涉、无卡顿；将2个舵机的信号线沿支架线槽梳理，穿过斯图尔特平台中心过线孔，汇入底座内部的线材束。

- 整机结构与外壳总装

- 传感器固定：在斯图尔特上平台正面，安装摄像头支架，确保镜头朝前、视场无遮挡；在平台侧面预留IMU模块安装位，保证安装面水平。

- 音频部件固定：将5W喇叭固定在底座出声孔位，螺丝/热熔胶紧固，避免震动异响；功放板粘贴在喇叭旁的空位，远离干扰源。

- 外壳闭合：安装底座上盖板、侧围外壳，螺丝均匀锁紧；手动测试所有运动机构，全程与外壳无剐蹭、无干涉。

- 线材最终整理：底座内所有线材按功能分类，用扎带束线固定，远离运动机构和发热部件，预留足够活动余量。

- 电气系统接线（全程断电操作！错误接线会直接烧毁元件）

- 核心供电规则与接线

机器人供电必须分两路隔离：舵机动力供电（7.4V）、主控与外设供电（5V），严禁共用同一组电源，避免舵机启停的电压尖峰烧毁树莓派

- 电源核心模块组装

- 将7.4V（2S）锂电池组的正负极，焊接到TP4056充电保护板的电池输入端，正负极绝对不能接反，焊接前用万用表反复确认极性。

- 焊接完成后，用万用表测量保护板输出端电压，确认在7.2-8.4V正常区间。

- 舵机动力供电接线

- 保护板输出端分一路，作为舵机供电主线，建议用16AWG以上线径，避免峰值电流导致的线损压降。

- 所有舵机接线规则：棕色线（GND）统一接电源负极，红色线（VCC）统一接7.4V电源正极，橙色线（信号线）单独引出，接入舵机驱动板。

- 树莓派主控供电接线

- 保护板输出端另一路，接入5V/3A降压模块（如LM2596），将7.4V降压为稳定5V。

- 用万用表测量降压模块输出，确认稳定在5V±0.2V后，再接入树莓派Type-C供电口，或GPIO的5V+GND引脚。

- 控制信号接线（严格对应树莓派GPIO定义）

所有信号接线全程断电操作，所有设备GND必须共地，避免电位差导致信号异常：

- 舵机控制信号接线

- 9个舵机的信号线，按编号接入PCA9685 16路PWM舵机驱动板的对应通道，推荐编号规则：机身旋转舵机→CH0，颈部6个舵机→CH1-CH6，天线2个舵机→CH7-CH8，方便后续代码调试。

- 舵机驱动板SDA/SCL引脚，接入树莓派GPIO2(SDA)/GPIO3(SCL)；驱动板VCC接树莓派3.3V，GND与树莓派、电源负极共地。

- 传感器与外设接线

- 摄像头：CSI摄像头通过软排线接入树莓派CSI接口，卡扣锁紧，金手指朝向正确，无松动。

- 4麦麦克风阵列：ReSpeaker板直接插在树莓派40Pin GPIO排针上，引脚严格对齐，禁止插反。

- MPU6050 IMU：VCC接树莓派3.3V，GND接GND，SDA/SCL接树莓派I2C引脚（与舵机驱动板共用总线，地址不同无冲突）。

- 音频系统接线

- 5W喇叭正负极，接入PAM8403功放板输出端；功放板输入端接入树莓派3.5mm音频接口；功放板供电接5V电源，GND与系统共地。

- 接线最终安全检查

- 用万用表通断档，测量电源正负极之间的电阻，无短路（电阻接近0为短路，必须立即排查）。

- 核对所有接线的极性，无正负极反接、引脚错接。

- 所有焊点牢固无虚焊，杜邦线插装到位无松动，线材无破皮、无短路风险。

- 确认所有设备的GND（电源地、树莓派地、驱动板地）全部共地。

- 系统烧录与上电调试

- 树莓派系统烧录与初始配置

- 系统烧录

- 电脑安装Raspberry Pi Imager，选择Raspberry Pi OS (64-bit) 桌面版，烧录到提前准备的TF卡中。

- 烧录完成后，在TF卡的boot分区，新建空白ssh文件（开启SSH远程）；新建wpa_supplicant.conf文件，写入你的WiFi账号密码，方便无头调试。

- 初始上电与系统配置

- 断开所有舵机的供电，仅给树莓派通电，插入TF卡开机。

- 通过路由器后台找到树莓派IP地址，用SSH工具远程连接，或直接接显示器、键盘鼠标操作。

- 执行系统更新与接口开启：

Bash # 系统更新 sudo apt update && sudo apt upgrade -y # 进入系统配置界面 sudo raspi-config

- 在配置界面中，开启I2C、SPI、Camera、SSH接口，重启树莓派生效。

- 上电前最终安全检查（必做项）

- 断开所有外设供电，仅保留树莓派供电，确认树莓派正常开机，无发烫、无异味、无报错。

- 关闭总电源，接入所有舵机、传感器、外设的接线，再次用万用表测量电源正负极无短路。

- 确认锂电池电量充足，充电保护板功能正常，无过放风险。

- 整机首次上电与分模块调试

- 首次上电

- 闭合总电源开关，先观察30秒，整机无异响、无异味、无元件异常发烫，如有异常立即断电排查。

- 确认树莓派正常开机，电源灯、状态灯正常亮起，可正常远程连接。

- 舵机系统调试（核心）

- 安装舵机驱动库：

Bash sudo pip3 install adafruit-circuitpython-pca9685

- 运行舵机中位测试代码，确认所有9个舵机回到预设中位，无抖舵、无异响、无超限。

- 逐个测试每个自由度的全行程运动，确认无卡顿、无干涉，在代码中设置安全角度限位，避免舵机堵转烧毁。

- 感知模块调试

- 摄像头：执行libcamera-hello命令，确认摄像头正常出图，无黑屏花屏，调整对焦清晰。

- 麦克风阵列：安装对应驱动，运行录音测试命令，确认4个麦克风正常拾音，声源定位功能正常。

- IMU模块：安装mpu6050库，运行数据读取代码，确认加速度、角速度数据正常输出，无严重漂移。

- 音频与通讯调试

- 扬声器：播放测试音频，确认喇叭正常发声，无杂音破音，调整系统音量至合适范围。

- WiFi通讯：测试远程SSH连接、文件传输正常，WiFi信号稳定无断连。

- 整机校准与收尾

- 机械零点校准：根据实际运动情况，微调每个舵机的中位零点，确保机器人初始状态下，颈部平台水平、机身居中、天线归位。

- 软件限位锁定：在控制代码中，给每个舵机设置硬限位，禁止运动超限，避免结构损坏、舵机堵转。

- 整机最终固定：将所有螺丝最终锁紧，线材用扎带最终束线固定，闭合所有外壳盖板，贴好防滑脚垫。

- 全功能联调：运行整机运动控制程序，测试9自由度全行程运动、摄像头跟随、语音交互、姿态检测等所有功能，确认无异常。

- 安全规范与常见问题排查

- 安全操作规范

- 所有接线、拆装、焊接操作，必须在完全断电的状态下进行，严禁带电插拔元件、焊接线路。

- 锂电池严禁过充、过放、短路，充电时必须有人值守，避免起火风险。

- 舵机运动时，严禁用手强行掰动运动机构，避免损坏舵机齿轮、结构件。

- 首次调试必须先断开舵机动力电，仅调试主控系统，确认无异常后再接入舵机供电。

- 整机运行时，严禁遮挡摄像头、触碰运动机构，避免夹手、设备损坏。

- 常见问题排查

| 故障现象 | 核心排查方向 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 舵机不动作、抖舵 | 1. 供电不足；2. 信号线接反/错接；3. 中位校准错误；4. 结构堵转 | 1. 测量舵机供电电压，确保7.4V稳定；2. 核对信号线极性与通道编号；3. 重新校准舵机中位；4. 检查结构有无干涉卡顿 |
| 树莓派不开机、反复重启 | 1. 供电不足；2. TF卡故障；3. GPIO引脚短路 | 1. 更换5V/3A以上稳定电源；2. 重新烧录系统，更换高速TF卡；3. 断电检查GPIO引脚有无短路 |
| 摄像头无画面 | 1. 排线接反/松动；2. Camera接口未开启；3. 系统不兼容 | 1. 重新插拔排线，确认金手指朝向正确；2. raspi-config中开启Camera接口；3. 更新系统固件 |
| I2C设备无法识别 | 1. I2C接口未开启；2. 设备地址冲突；3. 共地不良 | 1. 开启I2C接口并重启；2. 用i2cdetect命令扫描设备地址，确认无冲突；3. 确保所有设备GND共地 |
| 扬声器无声音/杂音大 | 1. 接线错误；2. 功放板供电不足；3. 音频配置错误 | 1. 核对喇叭正负极接线；2. 确保功放板5V供电稳定；3. raspi-config中设置正确的音频输出 |